Agenda Mobilizadora

PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO

Fundamentação para inclusão de novos PPS

PPS 57 - Sistema inteligente e contextualizado de prioridade para os transportes públicos

2025/05/15

- Dados globais do PPS:

  - PPS 57 - Sistema inteligente e contextualizado de prioridade para os transportes públicos

  - WP 1 ou WP2 ou WP3

  - Data de conclusão: 30/06/2026

  - Entidade responsável pelo PPS: SolTrafego; Outras entidades envolvidas: CapGemini, PortoDigital, IT, Vortex

- Fundamentação Técnica

No contexto dos desafios de mobilidade urbana enfrentados pelas cidades, este PPS propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente de priorização de tráfego para o transporte público rodoviário, com base em comunicações V2X (Vehicle-to-Everything), algoritmos adaptativos de agendamento, sistemas de apoio à decisão e modelos de otimização semafórica e uma coordenação centralizada. O sistema visa aumentar a eficiência da circulação de autocarros, atualmente vista como inferior à do transporte individual, sobretudo devido a atrasos causados por semáforos que não consideram a sua prioridade.

Com este PPS, os autocarros equipados com Unidades Embarcadas C-ITS/V2X (OBUs) comunicam com Unidades de Estrada (RSUs) integradas nos semáforos, podendo solicitar em tempo real extensões do sinal verde ou o encurtamento/cancelamento de fases conflituantes, quando ocorrem atrasos face ao horário previsto. Ao oposto a modelos simples, esta abordagem opera dentro de um sistema adaptativo de controlo de tráfego a nível urbano, onde cada semáforo é um nó numa rede coordenada. Qualquer pedido de alteração semafórica enviado pela OBU é enriquecido com informação relevante (número do veículo, rota, atraso) e encaminhado para o controlador de tráfego, que avalia o impacto e toma decisões minimizando prejuízos para os restantes utentes da via.

Será necessário desenvolver serviços C-ITS que suportem a difusão de mensagens MAP (descrição topológica da interseção) e SPAT (estado e previsão dos sinais), permitindo que os autocarros recebam informação detalhada e em tempo real sobre o cruzamento. Adicionalmente, será criado um serviço de controlo semafórico no RSU para envio de mensagens SSEM, que comunicam a aceitação, rejeição ou reavaliação do pedido, especialmente em situações com veículos de emergência.

Ao nível da gestão de interseções, serviços de engenharia de tráfego assegurarão a gestão de múltiplos pedidos concorrentes com diferentes níveis de prioridade, sempre dentro de planos de tráfego coordenados e adaptativos. A arquitetura multiagente do PPS conjuga decisões locais nos RSUs/OBUs com governação central para otimização global e resolução de conflitos, assegurando que os autocarros apenas influenciam os semáforos quando for seguro e benéfico para o sistema como um todo.

Em contraste com o PPS32, que se limita a ajustes locais e comunicação V2X básica (como demonstrado no Demonstrador 18), este PPS permite uma gestão coordenada, contextual e inteligente dos pedidos de prioridade, integrando-os numa estratégia de mobilidade urbana mais ampla, previsível e equilibrada.

Por fim, será desenvolvido um demonstrador em ambiente fechado, que simulará cenários urbanos reais e validará comunicações V2I, gestão dinâmica de pedidos e integração com os controladores semafóricos, demonstrando a eficácia da solução proposta.

Em paralelo, afim de aferir o impacto causado na cidade ou no cluster urbano (zona coordenada) pela mudança do sinal do semáforo, irá ser realizada uma simulação abrangendo um nível de TRL mais baixo, com o intuito de procurar estabelecer modelos multicritério e matemáticos que consigam minimizar as disrupções causadas noutros nós e maximizar a fluidez do trânsito.

Os resultados esperados com a implementação do novo PPS são os seguintes:

- Redução do tempo de viagem para transportes públicos;

- Redução de emissões de CO₂;

- Maior eficiência energética;

- Melhoria gestão global do tráfego.

- Alinhamento com o Âmbito da Agenda

- Alinhamento com os objetivos da Agenda

O PPS 57 está diretamente alinhado com os objetivos da Route25, pois visa utilizar a perceção da infraestrutura e do veículo, através dos seus sensores e comunicações, para melhorar a gestão do tráfego e a mobilidade urbana. Em concreto, trata-se de uma nova abordagem para a gestão dinâmica do tráfego, que contribui para os seguintes objetivos da Agenda Route25:

- Mobilidade conectada e cooperativa: o sistema de priorização inteligente alinha-se diretamente com o objetivo da Route25 de desenvolver tecnologias de Mobilidade Cooperativa, Conectada e Automatizada (CCAM), utilizando comunicações V2X e infraestrutura conectada para melhorar a circulação urbana.

- Descarbonização e sustentabilidade ambiental: contribui para o objetivo de redução da pegada de carbono na mobilidade urbana, promovendo a eficiência energética e a redução de emissões através da otimização dos trajetos de transportes públicos.

- Transformação digital da infraestrutura: alinha-se com a visão da Route25 de digitalizar componentes, ferramentas e infraestruturas para sistemas de mobilidade emergentes.

- Experiência digital melhorada: responde ao objetivo de criar experiências digitais mais orgânicas e inclusivas para os utilizadores dos transportes públicos, melhorando a fiabilidade e previsibilidade do serviço através de tecnologias inteligentes.

- Demonstração real de tecnologias inovadoras: alinha-se com o compromisso da Route25 de implementar demonstradores de larga escala em ambientes reais, validando as tecnologias desenvolvidas e acelerando a sua introdução no mercado.

- Valor acrescentado à Agenda e aos resultados existentes

No que diz respeito ao valor que o PPS 57 acrescenta à Agenda Route25, espera-se que seja materializado com:

- A integração de priorização semafórica V2X num sistema de controlo urbano coordenado, evitando soluções isoladas e garantindo consistência e interoperabilidade à escala da cidade.

- O desenvolvimento e extensão de serviços C-ITS normalizados (MAP, SPAT, SSEM), promovendo a adoção de padrões europeus e facilitando futuras integrações com veículos autónomos e outros modos de transporte inteligente.

- Os mecanismos de priorização inteligentes com avaliação multicritério (atraso, congestionamento, prioridades concorrentes, segurança pedonal), garantindo decisões equilibradas e transparentes.

- Impacto cientifico com a procura de novos modelos, inovadores, para maximização de fluidez do trânsito rodoviário e considerando veículos com prioridade.